Táborfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2015. ( X. 28. ) önkormányzati rendelete

Táborfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szakaszában biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály;

Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,

a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,

a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály,

a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal,

a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal,

a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési és Útügyi Osztály

a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,

a Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

a Pest Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály,

a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály

a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,

a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság,

Pest Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,

Pest Megyei Önkormányzat,

Dabas Város Önkormányzata,

Felsőlajos Község Önkormányzata,

Ladánybene Község Önkormányzata,

Lajosmizse Város Önkormányzata,

Örkény Város Önkormányzata,

Pusztavacs Község Önkormányzata,

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat, valamint

a Partnerségi Szabályzat szerinti résztvevők, és   a Képviselő-testület  Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 30.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikéréséve

az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA, FELÉPÍTÉSE

1. §

(1)	Táborfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet hatálya kiterjed Táborfalva teljes közigazgatási területére.

(2)	Táborfalva Nagyközség közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, továbbá építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), Táborfalva Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet (továbbiakban: e Rendelet), valamint az egyéb általános érvényű jogi rendelkezések és hatósági előírások betartásával kell.

(3)	Az OTÉK előírásait az e Rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

(4)	E rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet:	Táborfalva Nagyközség Szabályozási Terve

Jelmagyarázat

Szelvényháló

1.1. melléklet:	Táborfalva Nagyközség Belterületi Szabályozási Terve   M=1:4000

1.2. melléklet:	Táborfalva Nagyközség Külterületi Szabályozási Terve   M=1:10.000

2. melléklet:	Táborfalva Nagyközség építési övezetei / övezetei

2.1. melléklet:	Építési övezetek paraméterei

2.2. melléklet:	Övezetek paraméterei

3. melléklet:	Egyes sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok

3.1. melléklet:	Elővásárlási joggal érintett ingatlanok

3.2. melléklet:	Kisajátítással érintett ingatlanok

3.3. melléklet:	Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok

3.4. melléklet:	Beültetési kötelezettséggel mint településrendezési kötelezéssel érintett ingatlanok

4. melléklet:	Állattartó épületek / építmények védőtávolsága

(5)	E Rendelet – tájékoztatási céljából – az alábbi függelékeket tartalmazza:

1. függelék:	Nemzetközi / országos jelentőségű értékek

1.1. függelék:	Régészeti lelőhelyek

1.2. függelék:	Természeti értékek

2. függelék:	Helyi jelentőségű értékek

2.1. függelék:	Művi értékek

2.2. függelék:	Természeti értékek

3. függelék:	Hatályos jogszabályok kivonatos jegyzéke

(6)	E Rendelet függelékeinek tartalmi módosítása rendeletmódosítás nélkül is elvégezhető.

(7)	E Rendeletnek a szögletes zárójelben szereplő megjegyzései tájékoztató jellegűek, nem képezik e Rendelet részét.

(8)	Táborfalva Nagyközség Belterületi Szabályozási Terve a meglévő és tervezett belterületi határon belüli településrészek szabályozására irányadó. A tervlapon szereplő külterületi elemek kizárólag tájékoztatási célból szerepelnek a tervlapokon.

(9)	Táborfalva Nagyközség Külterületi Szabályozási Terve a meglévő és tervezett belterületi határon kívüli településrészek szabályozására irányadó. A tervlapon szereplő belterületi elemek kizárólag tájékoztatási célból szerepelnek a tervlapokon.

II. Fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1.	Főépület: az övezeti előírásokban megnevezett rendeltetéseknek helyet adó, melléképületnek nem minősülő épület.

2.	Háromszintes növényállomány: Gyep, cserje, valamint lombkorona szintet egyaránt tartalmazó növényállomány.

3.	Illeszkedés elve: A környező meglévő építmények paramétereit, elhelyezkedését figyelembe vevő, a település egészének arányrendszerét szem előtt tartó, anyaghasználatában és színezésében környezetéhez alkalmazkodó tervezői metódus.

4.	Kialakult állapot: Olyan építési övezetekre használt jelző, amelyek további beépítése során a meglévő karakterjegyek alapján az illeszkedés elve érvényesíthető.

5.	Köztárgy: Közterületen lévő, közfunkciót ellátó tárgy, például utcabútor, szemétgyűjtő, telefonfülke, árusító automata, segélyhívó stb..

6.	Melléképület: a főépület rendeltetésszerű használatát, üzemeltetését segítő, kiegészítő funkciójú épület.

7.	Teljes körű víziközművesítés: a vezetékes vízellátás, a szennyvízcsatornázás és a csapadékvíz-csatornázás együttes kiépítése.

III. Fejezet

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK BESOROLÁSA ÉS ALKALMAZÁSA

3. §

(1)	A Szabályozási Terven szereplő határelemek, illetve vonalas szabályozási elemek hierarchiáját (fedettségét) az alábbiak szerint kell értelmezni:

1.	közigazgatási határ,

2.	belterületi határ,

3.	szabályozási vonal,

4.	övezethatár, valamint

5.	telekhatár.

(2)	Az (1) bekezdésben szereplő hierarchia lebontott értelmezése a következő:

a)	A közigazgatási határ lehet belterületi határ, lehet szabályozási vonal, lehet övezethatár, de mindig telekhatár.

b)	A belterületi határ, lehet szabályozási vonal, lehet övezethatár, de mindig telekhatár.

c)	A szabályozási vonal mindig telekhatár.

d)	Az övezethatár lehet telekhatár.

1. Kötelező szabályozási elemek

4. §

(1)	A szabályozási terv határelemei:

1.	közigazgatási határ,

2.	meglévő és tervezett belterületi határ,

(2)	A szabályozási terv vonalas szabályozási elemei:

1.	szabályozási vonal,

2.	építési övezeti és övezeti határ,

3.	építési övezeti, illetve övezeti besorolás, valamint a beépítési paraméterek (beépítési mód, beépítési %, épületmagasság, a kialakítható legkisebb telekterület, zöldfelületi arány),

4.	az építési hely, illetve építési határvonal,

5.	tanyák területe,

(3)	A szabályozási terv felületként megjelenő szabályozási elemei:

1.	közlekedési terület,

2.	nem szerkezeti jelentőségű, közlekedési célú közterület,

3.	zöldterület,

4.	kötöttpályás közlekedési terület - vasút,

5.	kötöttpályás közlekedési terület - iparvasút,

6.	vízgazdálkodási terület,

7.	védelmi rendeltetésű erdőterület,

8.	gazdasági rendeltetésű erdőterület.

(4)	A szabályozási terv sajátos jogintézményeket feltüntető elemei:

1.	elővásárlási joggal érintett terület,

2.	kisajátítással érintett terület,

3.	helyi közút céljára történő lejegyzés,

4.	beültetési kötelezettséggel érintett terület.

(5)	A kötelező elemek módosítása a szabályozási terv módosítását vonja maga után.

(6)	A tervezett belterületi határt, a terület-felhasználást, valamint egyéb szerkezeti jelentőségű elemeket érintő változtatások esetében a helyi építési szabályzat módosítását megelőzően a településszerkezeti tervet is módosítani kell.

2. Jogszabályok által meghatározott, kötelező szabályozási elemek

5. §

(1)	A szabályozási tervben alkalmazott jogszabályok által meghatározott, kötelező elemek a következők:

1.	védőterület, védőhatár, védősáv határa,

1a)	honvédelmi létesítmények védőtávolsága,

1b)	szennyvíztisztító telep védőtávolsága,

1c)	vízmű kutak védőövezetének határa,

1d)	vízfolyások parti sávja.

2.	nyomvonalas közlekedési és közmű infrastruktúra-elemek kezelői hozzájárulásának határa,

3.	nyilvántartott régészeti lelőhely,

4.	Natura 2000 terület (HUDI 20051),

5.	nemzeti ökológiai hálózat – magterület, ökológiai folyosó, pufferterület

6.	tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület,

7.	az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület,

8.	belvízjárta terület.

(2)	A jogszabályok által meghatározott, kötelező szabályozási elemek nem tekinthetők önkormányzati elhatározásnak.

(3)	Az Önkormányzat hatáskörébe nem tartozó, jogszabályok által meghatározott, kötelező szabályozási elemek módosítására csak az ezen elemeket elrendelő jogszabályok megváltozása esetén, azokkal összhangban kerülhet sor. Ettől eltérő módosításukra csak az adott ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságok egyetértő állásfoglalásával kerülhet sor.

3. Irányadó szabályozási elemek

6. §

(1)	A szabályozási terv irányadó szabályozási elemei:

1.	tervezett telekhatár,

2.	megszüntető jel,

3.	bontásra javasolt épület,

4.	magánút,

5.	tervezett kerékpárút,

6.	tervezett gyalogos tengely.

(2)	Az irányadó szabályozási elemektől – a vonatkozó jogszabályok és e Rendelet betartása mellett – rendeletmódosítás nélkül is el lehet térni.

(3)	A tervezett kerékpárút nyomvonala kizárólag az érintett közterületen belül történő elhelyezési javaslatról tájékoztat, ezért az érintett közterületen belül bármely oldalra kiépíthető.

4. Tájékoztató szabályozási elemek

7. §

(1)	A szabályozási terv tájékoztató elemei:

1.	magassági pontok,

2.	út-, vasút-, iparvasút tengely,

3.	vasúti csomópont,

4.	híd,

5.	helyi jelentőségű természeti érték,

6.	helyi jelentőségű művi érték,

7.	helyi védelemre javasolt művi érték,

8.	közműlétesítmény (vízmű kút, hidroglóbusz, szennyvízátemelő, adótorony, transzformátor állomás, gázfogadó, gáznyomás szabályozó),

9.	közművezetékek, termékvezetékek nyomvonala,

10.	földrészlethatár nélküli fő vízelvezető csatorna tengelye.

(2)	A tájékoztató szabályozási elemek nem tekinthetők önkormányzati elhatározásnak.

IV. Fejezet

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

5. Telekalakítás

8. §

(1)	Az építési övezetben / övezetben közműépítmények (pl.: szennyvízátemelő, transzformátorház, vízgépház stb.) elhelyezése érdekében, továbbá közút, magánút számára az övezeti előírásoktól eltérő telek is kialakítható.

(2)	Új nyúlványos (nyeles) telek:

a)	meglévő és tervezett belterületen belül nem alakítható ki.

b)	külterületen kizárólag meglévő telekállapot közterületi kapcsolatának biztosítására, a gazdasági fejlesztési területeken kívül alakítható ki.

(3)	Magánút Táborfalva Nagyközség közigazgatási területén kialakítható.

(4)	Tömbfeltáró magánút kialakítására csak a tömb egészére kiterjedő telekcsoport-újraosztási terv alapján kerülhet sor.

(5)	Telekalakítás (telekcsoport újraosztás, telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés) a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken [85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet] túl abban az esetben engedélyezhető, ha:

a)	a szabályozási terv meglévő közterületi, vagy közúti telekhatár szélesítését rendeli el tervezett szabályozási vonallal,

b)	a felosztás után „zárvány telkek” nem alakulnak ki, valamint

c)	telekcsoport-újraosztásnál a felosztás utáni telekméretek az övezetre előírt legkisebb kialakítható telekméret értékét elérik.

6. Kisajátítás

9. §

(1)	A Település területén kisajátítási jog illeti meg az Önkormányzatot valamennyi a szabályozási tervlapon ekképp lehatárolt ingatlan(ok), valamint a helyi közút, illetve közpark céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlan(ok) esetében.

7. Beültetési kötelezettség

10. §

(1)	A beültetési kötelezettségű telekrészen épület nem helyezhető el.

(2)	A telek beültetési kötelezettségű területének min. 85%-át háromszintes növény-állománnyal kell beültetni. A maradék részen út, kerékpárút, gyalogút kialakítható.

(3)	Csatornák parti sávját érintő beültetési kötelezettségű területe(ke)n a (2) bekezdésben szereplő háromszintes növényállomány helyett egyszintes, gyepszintű növényzet kialakítása kötelező.

(3)	Beültetési kötelezettség terheli:

a)	az ipari területbe (Gip) sorolt ingatlan közterülettel, vagy magánúttal érintkező telekhatára menti min. 5,0 m-es sávot,

b)	az ipari területbe (Gip) sorolt ingatlan lakóterületbe, településközpont területbe, mezőgazdasági területbe, vagy vízgazdálkodási területbe sorolt ingatlannal érintkező telekhatára menti min. 5,0 m-es sávot,

c)	a kereskedelmi, szolgáltató területbe (Gksz) sorolt ingatlan lakóterületbe, településközpont területbe, mezőgazdasági területbe, vagy vízgazdálkodási területbe sorolt ingatlannal érintkező telekhatára menti min. 5,0 m-es sávot,

d)	a beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi területbe (K-Mg) sorolt ingatlan közterülettel, vagy magánúttal érintkező telekhatára menti min. 5,0 m-es sávot,

e)	a beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi területbe (K-Mg) sorolt ingatlan lakóterületbe, településközpont területbe, mezőgazdasági területbe, vagy vízgazdálkodási területbe sorolt ingatlannal érintkező telekhatára menti min. 5,0 m-es sávot,

f)	a beépítésre szánt különleges szennyvíztisztító telep területbe (K-Sz) sorolt ingatlan közterülettel, vagy magánúttal érintkező telekhatára menti min. 5,0 m-es sávot,

g)	a beépítésre szánt különleges szennyvíztisztító telep területbe (K-Sz) sorolt ingatlan lakóterületbe, településközpont területbe, mezőgazdasági területbe, vagy vízgazdálkodási területbe sorolt ingatlannal érintkező telekhatára menti min. 5,0 m-es sávot,

(4)	A beültetési kötelezettséggel érintett telekrészen a növényültetésnek a használatbavételi engedély megkéréséig meg kell történnie.

(5)	A beültetési kötelezettséggel érintett telekrész területe a telek előírt zöldfelületébe beszámítható.

8. Településrendezési szerződés

11. §

(1)	A fejlesztési terület mindenkori tulajdonosának, illetve a beruházás mindenkori érdekeltjének településrendezési szerződést kell kötnie Táborfalva Nagyközség Önkormányzatával, melyben rögzíteni kell:

a)	az övezet létesítményeinek ellátásához szükséges közműcsatlakozások, azok vezetékei, illetve egyéb berendezései,

b)	a meglévő önkormányzati tulajdonú úthálózathoz kapcsolódó közutak (új körút szakasz és annak csomópontjai stb.), valamint

c)	a növénytelepítések

tervezésének, kivitelezésének, költségviselésének és kezelésbe vételének feltételeit.

V. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

9. Tervek engedélyezésére vonatkozó rendelkezések

12. §

(1)	Ha az épület(ek) lebontásra kerül(nek), a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni, és a rá vonatkozó, e Rendelet szerinti előírásokat kell alkalmazni.

(2)	Amennyiben egy telek egynél több övezetbe / építési övezetbe tartozik, a beépítési paraméterek számításánál a beépítési feltételek meghatározásánál az övezeti határvonalat úgy kell tekinteni, mintha az telekhatár lenne. A rendelkezést építési hely meghatározásánál nem kell alkalmazni.

(3)	Az építési helyen kívül eső, továbbá beültetési kötelezettséggel érintett területen elhelyezkedő, meglévő épületek átalakíthatók, felújíthatók, tetőterük beépíthető, funkcióváltásuk megvalósítható, de beépítettséget növelő bővítésük nem engedélyezhető.

(4)	Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – csak az építési hely határain belül engedélyezhető.

(5)	A település belvízjárta területén:

a)	az engedélyezéshez kötött – kivéve az átalakítási, felújítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési – munkák esetében a teljeskörű víziközművesítést ki kell építeni.

b)	átalakítási, felújítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési munkák esetében a csapadékvíz zárt tározóban történő vízvisszatartását meg kell oldani.

(6)	A felhagyott szeméttelep területének hasznosítására engedély kizárólag a terület rekultivációjával összhangban álló tervre adható.

(7)	Tanyaként megjelölt, beépítésre nem szánt területen fekvő ingatlanokon – övezeti besorolástól függetlenül – az alrészletet határoló kerítés építése, valamint a meglévő épület felújítása, tetőtér-beépítése engedélyezhető.

(8)	Belterületbe vonásra tervezett területek belterületbe vonásáig alkalmazható sajátos előírások:

a)	Belterületbe vonásig alkalmazhatók a telek művelési ágának megfelelő övezetek előírásai a következők szerint:

aa)	szántó, rét, legelő	> Má;

ab)	kert, gyümölcsös 	> Mk;

kivéve lakófunkció létesítését, melynél a belterületbe vonás az építés feltétele.

b)	Tervezett lakóterületek, valamint vegyes területek belterületbe vonásáig a telket érintő szabályozás végrehajtása nem feltétele a fenti pont szerinti övezeti paraméterek szerinti építésnek. A kijelölt út sávja azonban nem építhető el, műtárgy elhelyezésére nem vehető igénybe.

Ez az előírás belterületbe vonásra tervezett gazdasági területekre nem alkalmazható.

c)	Épület a kiszabályozott közterület szabályozási vonalától számított min. 5,0 m-re létesíthető.

10. Illeszkedésre vonatkozó rendelkezések

13. §

(1)	Az illeszkedés szabályait kell alkalmazni minden e Rendelettel nem szabályozott esetben.

(2)	Illeszkedőnek tekinthető az építmény, amennyiben az alábbi kritériumoknak együttesen eleget tesz:

a)	környezetéhez igazodik,

b)	a település építészeti karakterét megőrzi,

c)	a meglévő formakultúrát megtartja,

d)	léptékhelyes épülettömeget eredményez, továbbá

e)	a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz.

(3)	A tájképvédelmi szempontból kiemelt kezelendő területen érvényes szabályok:

a)	a táji látvány megőrzését szolgáló építés engedélyezhető.

b)	a táji látvány megőrzését szolgálja a tájba simuló, anyaghasználatában és színezésében környezetétől nem elütő, magasságával a növényzet szintjét nem túllépő, funkciójában a környezetét nem veszélyeztető építmény telepítése,

c)	markáns stílusjegyeket hordozó, ám funkciójában a környezetét szolgáló építmény (pl. magasles, kilátótorony, szélmalom stb.) is engedélyezhető,

d)	a táji látvány megőrzését a tájba illesztés megoldását ábrázoló látványtervvel kell igazolni. A látványterv készítésének középpontjaként azt a közterületi szakaszt kell kijelölni, ahonnan az adott ingatlan látványa legmarkánsabban feltárul.

11. Telkek beépítési módjára vonatkozó rendelkezések

14. §

(1)	Az építési helyet az építési övezetben előírt beépítési mód figyelembevételével, a következők szerint kell meghatározni:

(2)	Az előkert méretét:

a)	az utcában jellemzően kialakult állapotnak kell megfeleltetni.

b)	ha az a) pont szerinti kialakult állapotnak megfelelő érték egyértelműen nem állapítható meg, akkor:

ba)	falusias lakóterületen és településközpont területen: 5,0 méternek,

bb)	nagyvárosias lakóterületen, kisvárosias lakóterületen, ipari területen, kereskedelmi, szolgáltató területen és különleges területen min. 5,0 méternek

kell tekinteni.

c)	meglévő épület átalakítási, felújítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési munkái esetében megfelelőnek kell tekinteni.

d)	a telkek közterületi, vagy magánúti határ menti sávban elhelyezésre szánt épületekre kell vonatkoztatni.

(3)	Az oldalkert méretét:

a)	Szabadon álló beépítési módnál:

aa)	az övezetben előírt legnagyobb épületmagasság felének,

ab)	de legalább 3,0 méternek.

b)	Oldalhatáron álló beépítési módnál legalább 4,0 méternek

kell tekinteni.

(4)	A hátsókert:

a)	Kialakult állapot esetén 25 m telekmélységig a hátsókert értéke 0,0 m-ig is csökkenthető, azaz az épület a hátsó telekhatárig tűzfalképzéssel kiépíthető,

b)	Minden más esetben:

ba)	min. 6,0 m,

bb)	vagy a kialakult állapotnak megfelelő. Kialakult állapot szerinti szabályozás esetén sem lehet azonban kisebb a hátsókertre néző tényleges épületmagasság értékénél.

(5)	Az előkert, az oldalkert, valamint a hátsókert legkisebb méretének meghatározásánál a kialakult állapot szerinti értéket a telepítési távolság betartása, a benapozás biztosítása, valamint az utcakép védelme módosíthatja.

(6)	A terepszint alatti beépítés mértéke nem haladhatja meg a terepszínt feletti beépítés mértékét.

(7)	Oldalhatáron álló beépítés esetén:

a)	az épületeket az építési helyen belül, a környezetében kialakult beépítési ritmus figyelembevételével kell elhelyezni, betartva az oldalkertre előírt legkisebb távolságot.

b)	Új építés esetén az oldalkerttel szembeni telekhatártól számított 1,0 m-t építési vonalnak kell feltételezni.

12. Épületek kialakítására vonatkozó rendelkezések

15. §

(1)	Tetőtér-beépítés esetén csak egy szintes tetőtér alakítható ki, ezáltal csak egy soros tetőablak (álló vagy síkban fekvő) létesíthető.

(2)	Meglévő épületek bővítésénél az új épületekre megfogalmazott arculati szabályokat kell betartani.

(3)	Az épületek építészeti kialakításánál az alábbiak a mérvadók:

a)	Egy telken lévő épületek és építmények anyaghasználata, tetőfedő anyaga egymáshoz és környezetükhöz illeszkedő legyen.

b)	Az épületek arányrendszere a hagyományos beépítési módhoz igazodó legyen.

c)	Anyag használatában a hagyományos, természetes építőanyagok és színeik alkalmazandóak (pl.: homlokzatra vakolat és a vakolat mellett alkalmazható anyagok a látszó kőfelület, tégla, fa, réz,

cink). Ez alól az energetikai megfelelőség anyagai a kivételek (pl.: korszerű víz-, hő- és hangszigetelés, gépészeti rendszerek és anyagaik).

d)	A tetőfedésre és homlokzat burkolására nem alkalmazható natúr alumínium lemez, élénk színűre (40%-osnál nagyobb színtelítettségű) felületkezelt fémlemez, azbesztcement és műanyag hullámlemez.

e)	A tető kialakítása a szomszédos 3-3 telken álló épület tetőformájához igazodó legyen (pl. utcával párhuzamos, vagy utcára merőleges tetőgerinc stb.).

13. Kerítés kialakítására vonatkozó rendelkezések

16. §

(1)	Övezetbe nem sorolt külterületi út tengelyétől számított 5-5 méteren belül kerítés, 10-10 méteren belül épület nem létesíthető.

(2)	Kerítés lezárásaként sérülést okozó anyag (pl.: szögesdrót, tört üveg) nem alkalmazható.

14. Zöldfelületek kialakítására vonatkozó rendelkezések

17. §

(1)	Háromszintes növényállományúnak akkor minősül a zöldfelület, ha minden 150 m2-ére:

a)	legalább 1 db nagy, vagy közepes lombtömeget növesztő lombosfa,

b)	legalább 20 db cserje, valamint

c)	a nem burkolt telekrészen kívül gyep, vagy bármilyen talajtakaró növényzet telepítése megtörtént.

(2)	Helyi közutak új elemeinek kialakításánál 14 m-es szélesség felett biztosítani kell az egyoldali fasor elhelyezhetőségét.

(3)	A beépítésre szánt területek közigazgatás határt képező telekhatára mentén – ahol az fizikailag lehetséges –többszintes zöld sáv létesítése kívánatos a települések összenövésének elkerülése érdekében.

(4)	A telepítésre kerülő növények kiválasztásánál a Magyarországon őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, környezettűrő növényfajokat kell előnyben részesíteni. Az allergén fajok telepítését kerülni kell.

15. Vízfelületek kialakítására vonatkozó rendelkezések

18. §

(1)	Vízfelület – a környezet veszélyeztetésének kizárásával, a vízjogi engedélyezés figyelembe vételével – bármely építési övezetben / övezetben létesíthető.

VI. Fejezet

ÉRTÉKVÉDELEM

16. Örökségvédelemre vonatkozó rendelkezések

19. §

(1)	Az örökségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok [jelenleg: 2001. évi LXIV. törvény, 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet, 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

(2)	A szabályozási terven helyi értékvédelemre jelölt telkekre, építményekre a helyi értékvédelemről szóló külön önkormányzati rendelet előírásai az irányadóak.

17. Táj-és természetvédelem, az élő környezet védelme

20. §

(1)	A természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok [jelenleg: 1996. évi LIII. törvény, 1996. évi LV. törvény, 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet, 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet stb.] követelményeinek mindenkor érvényt kell szerezni.

(2)	Táborfalva közigazgatási területén jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni (pl.: öntözőtó, halastó, záportározó kialakítása céljából) a vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak figyelembe vételével csak úgy szabad, hogy a beavatkozás:

a)	a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, illetve szolgálja,

b)	segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását, valamint

c)	biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását.

(3)	A meglevő értékes növényzet védelmét az építmények elhelyezésénél figyelembe kell venni.

(4)	A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál elsőbbséget kell biztosítani a fasorok, közterületi növényzet elhelyezhetőségének.

(5)	A külterületi üzemtervezett erdők fenntartására és kezelésére az érvényes erdészeti üzemterv előírásai az irányadóak.

(6)	Az országos közút külterületi szakasza mentén, a közút telkén, az utak építése, felújítása esetén – ökológiai és tájképi érdekek érvényesítése céljából –fasor, illetve többszintű kialakítású zöldsáv telepítendő.

(7)	Az erdők mentén – amennyiben az fizikailag lehetséges – minimum egy fahossznyi sávot beépítetlenül kell hagyni.

VII. Fejezet

KÖRNYEZETVÉDELEM

21. §

(1)	A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok [jelenleg: 1995. évi LIII. törvény, 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet, 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

18. Föld- és talajvédelem

22. §

(1)	A föld- és talajvédelemmel kapcsolatos jogszabályok [jelenleg: 2007. évi CXXIX. törvény, 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

(2)	A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a területen lévő talaj erózióvédelme, a rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén belül rendezetten biztosítható legyen.

19. Levegőtisztaság-védelem

23. §

(1)	A levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok [így jelenleg: 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet, 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

(2)	A levegő tisztaságának védelme érdekében semmilyen, a hatályos határértéket meghaladó szennyezéssel járó

a)	funkciót, építményt létesíteni,

b)	új építményt elhelyezni, illetve meglévő rendeltetési módot határértéket meghaladó szennyezéssel járó módra, megváltoztatni nem szabad.

20. A felszíni- és a felszín alatti vizek védelme

24. §

(1)	A felszín alatti és feletti vizek védelmével kapcsolatos jogszabályok [jelenleg: 1995. évi LVII. törvény, 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet, 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

(2)     Táborfalva területén felszín alatti víz szempontjából, a hatályos jogszabállyal [jelenleg: 27/2004. (XII. 25.) KvVM] összhangban, az „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírásokat kell betartani.

(3)	Táborfalva területén a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni, a hatályos jogszabállyal [jelenleg: 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet] összhangban, a „nitrátérzékeny területek”-re vonatkozó előírásokat kell betartani.

(4)	A területen a csatornák, a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, a vizek szennyeződését, illetve a vízmedrek nem kívánatos feltöltődését, vagy a természet közeli állapotú szakaszain a lefedését eredményező építési munka a területen nem folytatható.

(5)	A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz csak tisztán vagy a vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet.

(6)	A felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az együttesen kezelendő területekre kiterjedően - a terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer kialakítására, valamint a növénytelepítésre vonatkozó tervek alapján kell meghatározni.

(7)	Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek mozgása nem akadályozható, illetve a kialakult természetes viszonyok károsan nem befolyásolhatók.

21. Zaj- és rezgésvédelem

25. §

(1)	A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok [így jelenleg: 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet, 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

(2)	A védelmi célú műszaki és ökológiai rendszerek (pl. védő zöldsáv, zajvédő kerítés, hanggátló nyílászárók stb.) telepítését akkor, és olyan szinten kell elvégezni, amit a meglévő / tervezett beruházásokból adódó számított forgalmi terhelés indokol.

(3)	A megengedhető zajterhelésre – különös tekintettel a fejlesztési gazdasági területek, valamint a lakóterületi környezetben működő telephelyekre vonatkozóan –   külön önkormányzati rendelet előírásai az irányadóak.

22. Védőterületek, védőtávolságok

26. §

(1)	Védőterületen és védőtávolságon belül – a meghatározott korlátozások és tilalmak figyelembe vételével – mindennemű tevékenység csak az adott ügyben feladatkörrel rendelkező szakhatóság hozzájárulásával engedélyezhető.

(2)	Állattartó épületek / építmények védőtávolságát e Rendelet 4. melléklete szabályozza.

(3)	Temető telekhatára mentén, ahol az fizikailag lehetséges, fásított zöldsávot kell létesíteni.

(4)	Az országos közforgalmú vasút szélső vágányának tengelyétől mért 50-50 m széles védőtávolságon belül építményt elhelyezni csak a MÁV Rt. üzemeltetői és a közlekedési szakhatósági hozzájárulásával lehet.

(5)	A belterületi csatornák koronaélétől számított 3-3 m-es karbantartó sávban új épület/építmény és kerítés nem építhető.

(6)	A közművek védőtávolságaira vonatkozóan az MSZ 7482/2-80, az MSZ 7048, valamint a MSZ 151/5-86 szabványokban foglaltak a mérvadóak.

(7)	Közműlétesítmények, közművezetékek tájékoztató védőterületei:

a)	FGSZ Zrt.: Vecsés-Városföld DN700 nagynyomású földgázszállító vezeték, továbbá bányaüzemi hírközlő kábel biztonsági övezete 42-42 m.

b)	FGSZ Zrt.: Algyő-Vecsés-DN600 nagynyomású földgázszállító vezeték, továbbá bányaüzemi hírközlő kábel biztonsági övezete: 30-30 m.

c)	MOL Nyrt.: Algyő-Százhalombatta DN 300 PN60 kőolaj távvezeték biztonsági övezete 13-13 m.

d)	Nagyközépnyomású gázvezeték:

ba)	>  90 mm csőátmérő esetén 9-9 m.

bb)	<  90 mm csőátmérő esetén 7-7 m.

e)	Középnyomású gázvezeték >  90 mm csőátmérő esetén 4-4 m.

f)	Gázfogadó: 20 m.

g)	Gáznyomás-szabályozó: 10 m.

h)	Vízmű kút 10 m.

i)	Szennyvízátemelő 20 m.

j)	20 kV-os villamos légvezetékek szélső száltól mért 5-5 m.

23. Honvédelmi területek védőterülei

27. §

(1)	A honvédelmi gyakorlótér (hrsz.: 0219/4, 0221, 0223) védőterületén az alábbi új létesítésű építmények nem helyezhetők el:

a)	1000 m-es védőtávolságon belül:

aa)	„A”, „B”, vagy „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolására szolgáló épület és építmény,

ab)	Lakás és üdülés céljára szolgáló, továbbá szociális, egészségügyi épület, építmény.

ac)	Települési, vagy regionális hulladékkezelő és lerakó, szélerőmű-park, biomassza erőmű.

b)	500 m-es védőtávolságon belül:

ba)	Országos közforgalmú vasút, országos közút.

(2)	A honvédelmi lőszerraktár-bázis („Madaras” és „Fenyves”-bázis) kerítésétől számított védőterületén az alábbi új létesítésű építmények nem helyezhetők el:

a)	1500 m-es védőtávolságon belül:

aa)	„A”, „B”, vagy „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolására szolgáló épület és építmény.

b)	1000 m-es védőtávolságon belül:

ba)	Lakás és üdülés céljára szolgáló, továbbá szociális, egészségügyi, ipari, vagy üzemi épület, építmény.

bb)	Települési, vagy regionális hulladékkezelő és lerakó, szélerőmű-park, biomassza erőmű.

c)	800 m-es védőtávolságon belül:

ca)	Országos közforgalmú vasút, országos közút.

d)	200 m-es védőtávolságon belül:

da)	20 kV-os és nagyobb feszültségű szabadvezeték és ahhoz közvetlenül csatlakozó transzformátor állomás, kisebb jelentőségű vasúti csomópont.

(3)	A honvédelmi lőszerraktár-bázis („Madaras” és „Fenyves”-bázis) 200 méteres védőterületén:

a)	tűz keletkezését, vagy továbbterjedését okozó anyag nem helyezhető el,

b)	nagyüzemi kazánház nem létesíthető.

c)	tűzgyújtás, égetés nem végezhető.

(4)	A honvédelmi gyakorlótér és a lőszerraktár-bázis védőterületén meglévő épületek, építmények átalakíthatók, bővíthetők, de „A”, „B”, vagy „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolására szolgáló épület, építmény, építményrész nem engedélyezhető.

(5)	A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala a fenti előírásoktól való eltérést, valamint a meghatározott védőterületen belül más építmény elhelyezésének feltételeit egyedileg vizsgálja.

VIII. Fejezet

KÖZLEKEDÉS

24. Közlekedés, parkolás előírásai

28. §

(1)	A felszíni parkoló felületek országos követelményekben [253/1997. Korm. rendelet] megfogalmazott mértékű területén a fásítást előnevelt fákkal a parkoló építésével együtt el kell végezni.

25. Magánutak kialakítására vonatkozó rendelkezések

29. §

(1)	A település területén mind közforgalom számára megnyitott, korlátlan használatú, mind közforgalom számára meg nem nyitott, korlátozott használatú magánút kialakítható.

(2)	Belterületen – ipartelepek magánútjai kivételével – kizárólag közforgalom számára megnyitott, korlátlan használatú magánút létesíthető.

(3)	A közforgalom számára megnyitott magánút minimális szélessége:

a)	gazdasági területen: 16,0 m,

b)	egyéb területen: 12,0 m.

(4)	Maximum 2 telek feltárására szolgáló magánút szélessége – a (3) b) ponttól eltérően – 10,0 m-ig csökkenthető.

IX. Fejezet

KÖZMŰELLÁTÁS

26. Általános előírások

30.§

(1)	A közüzemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket közterületen, vagy közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni.

(2)	Az előírás szerinti védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes közmű üzemeltető, közműtulajdonos hozzájárulása esetén engedélyezhető.

(3)	A meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, a kiváltandó feleslegessé vált közművet el kell bontani, vagy ha a földben marad, eltömedékelését szakszerűen meg kell oldani.

(4)	Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni.

(5)	A tervezett új telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni.

(6)	Ingatlanon áthaladó, más telket ellátó bekötővezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot figyelembe kell venni.

(7)	Fejlesztési területeken a meglévő közművezetékeket a tervezett közterületek sávjára át kell helyezni.

27. Vezetékes vízellátás

31. §

(1)	A vezetékes vízellátással kapcsolatos jogszabályok [így jelenleg: 2011. évi CCIX. törvény, 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

(2)	A tervezett és a rekonstrukcióra kerülő vezetékhálózatról az oltóvíz kivételét földfeletti tűzcsapokkal kell biztosítani.

(3)	Az oltóvíz igények kielégítéséhez és a tűzcsapok helyének meghatározásához az illetékes Tűzoltó Parancsnoksággal és a Vízmű szolgáltatóval egyeztetni kell.

28. Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés

32. §

(1)	A szennyvíz-elvezetéssel, szennyvízkezeléssel kapcsolatos jogszabályok [így jelenleg: 2011. évi CCIX. törvény, 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, 28/2004. (XII. 25) KvVM rendelet, 27/2005. (XII. 6) KvVM rendelet stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

(2)	A csatornahálózat megépítéséig vízzáró szennyvízgyűjtő berendezés létesíthető.

(3)	A belvízjárta területen közműpótló berendezésként kizárólag vízzáró szennyvízgyűjtő üzemeltethető.

29. Felszíni vízelvezetés

33. §

(1)	A felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos jogszabályok [így jelenleg: 1995. évi LVII. törvény, 2009. évi CXLIV. törvény, 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 21/2006. (I. 31) Korm. rendelet, 147/2010. (IV. 29) Korm. rendelet stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

(2)	A szennyeződésmentes csapadékvíz a létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a befogadóba vezethető.

(3)	A csapadékvíz elvezetése, elszivárogtatása helyett a csapadékvíz helyben tartását, szürkevízként való hasznosítását kell előnyben részesíteni.

(4)	A gazdasági területek szennyezett felületeiről, így a 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel építendő parkoló felületekről az összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a befogadó csatornába.

30. Villamosenergia-ellátás

34. §

(1)	Az elektromos ellátással kapcsolatos jogszabályok [így jelenleg: 2007. évi LXXXVI. törvény, 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

(2)	A védősávon belül építmény elhelyezése a szakhatóságok (pl. közegészségügyi hatóság) és közmű üzemeltetők (közműszolgáltató hozzájárulásával engedélyezhető.

(3)	A lámpákkal és reklámfényekkel fényszennyezést (káprázást, vakítást, ártó fényhatást) okozni nem szabad, ingatlan használatát korlátozni tilos.

31. Vezetékes gázellátás

35. §

(1)	A földgázellátással kapcsolatos jogszabályok [így jelenleg: 2008. évi XL. törvény, 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

(2)	Középnyomású földgázellátással rendelkező területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek közterület felöli homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezések a telkek előkertjében a közterület felől takartan, az udvaron, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelendők fel.

32. Elektronikus hírközlés

36. §

(1)	Az elektronikus hírközléssel kapcsolatos jogszabályok [így jelenleg: 2003. évi C. törvény, stb.] követelményeit figyelembe kell venni.

MÁSODIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI

37. §

(1)	Az építési övezetek / övezetek építmények elhelyezéséről, illetve el nem helyezhetőségéről szóló passzusait az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2014. március 15.-étől hatályos szövegének vonatkozó szakaszaival együttesen – azokat kiegészítve / felülírva – kell értelmezni.

X. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

33. Belterületbe vonás

38. §

(1)	A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek közül csak azok a telkek csatolhatok a belterülethez, amelyek a településszerkezeti terven, illetve a szabályozási terven lehatároltak szerint a tervezett belterületi határon belül helyezkednek el. A belterületbe vonásról, a belterületbe vonás időszerűsége esetén alkot önálló határozatot a testület.

34. Lakóterületek

39. §

(1)	Lakóterületen – a 33. § (2) bekezdésében megfogalmazott átmeneti rendelkezések kivételével – teljes közműellátást kell biztosítani.

(2)	Az építési helyen belül a főépületnek mindig az utca felől kell elhelyezkednie.

Nagyvárosias lakóterület [Ln]

40. §

Nagyvárosias lakóterületre vonatkozó sajátos előírások:

(1)	A jogszabály vonatkozó rendelkezéseiben [OTÉK 11. § (1), (2)] nevesített rendeltetés(eke)t szolgáló építmény(ek) helyezhető(k) el.

(2)	Tetőráépítés, tetőtér beépítés csak teljes épületre vonatkozóan engedélyezhető.

Kisvárosias lakóterület [Lk]

41. §

(1)	A jogszabály vonatkozó rendelkezéseiben [OTÉK 12. § (1), (2)] nevesített rendeltetés(eke)t szolgáló építmény(ek) az alábbi szigorításokkal helyezhető(k) el.

a)	A helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetésnek helyet adó épületrész a többszintes épületek földszintjén létesíthető.

Falusias lakóterület [Lf]

42. §

(1)	A jogszabály vonatkozó rendelkezéseiben [OTÉK 14. § (1), (2)] nevesített rendeltetéseket szolgáló építmények az alábbi szigorításokkal helyezhetők el:

a)	Telkenként legfeljebb 1 db lakó rendeltetési egység, továbbá  a lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetési egység helyezhető el.

b)	Mezőgazdasági, erdőgazdasági, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági-, kisüzemi-, kisipari rendeltetés legfeljebb a beépíthető terület 1/3-án helyezhető el.

35. Településközpont terület [Vt]

43. §

(1)	Településközpont területen – a 33. § (2) bekezdésében megfogalmazott átmeneti rendelkezések kivételével – teljes közműellátást kell biztosítani.

(2)	A jogszabály vonatkozó rendelkezéseiben [OTÉK 16. § (1), (2)] nevesített rendeltetés(eke)t szolgáló építmény(ek) az alábbi kiegészítésekkel, illetve szigorításokkal helyezhető(k) el:

a)	Településközpont területen elhelyezhetők játszókertek, korlátozottan, vagy korlátlan közhasználatú zöldfelületek.

b)	Önálló gazdasági rendeltetésű épület nem létesíthető.

36. Gazdasági területek [G]

44. §

(1)	Gazdasági területen – a 33. § (2) bekezdésében megfogalmazott átmeneti rendelkezések kivételével – teljes közműellátást kell biztosítani.

(2)	A zöldfelületi arány 50%-án háromszintű növényzet telepítendő, jellemzően a telekhatárok mentén.

(3)	Az előírt számú parkoló hely biztosításán túl a teheráru rakodását is telken belül kell biztosítani.

(4)	400 m2-nél nagyobb alapterületű épület elhelyezését lehetővé tevő telken a csapadékvíz helyben tartását, és helyben történő felhasználását biztosítani kell.-

Kereskedelmi, szolgáltató terület [Gksz]

45. §

(1)	A jogszabály vonatkozó rendelkezéseiben [OTÉK 19. § (1), (2)] nevesített rendeltetés(eke)t szolgáló építmény(ek) az alábbi kiegészítésekkel, illetve szigorításokkal helyezhető(k) el:

a)	Kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető igazgatási, iroda, valamint sport rendeltetést szolgáló építmény.

Ipari terület [Gip]

46. §

(1)	A jogszabály vonatkozó rendelkezéseiben [OTÉK 20. § (1), (4), (5)] nevesített rendeltetés(eke)t szolgáló építmény(ek) az alábbi kiegészítésekkel, illetve szigorításokkal helyezhetők el:

a)	Ipari területen elhelyezhető irodai, szociális, valamint oktatási rendeltetést szolgáló építmény.

37. Különleges beépítésre szánt területek [K]

47. §

(1)	Különleges beépítésre szánt területeken a sajátos rendeltetés ellátásához szükséges valamennyi épület, illetve építmény elhelyezhető.

(2)	Az eltérő célú és fajtájú különleges területekre vonatkozóan – az általános érvényű paramétereken túl – a 49-54. § szakaszok előírásait kell figyelembe venni.

(3)	Az építési övezetben :

a)	legalább részleges közművesítés, valamint

b)	a keletkező szennyvíz

ba)	szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy

bb)	szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése

szükséges.

Különleges beépítésre szánt honvédelmi terület [K-H]

48. §

(1)	Különleges beépítésre szánt honvédelmi terület építési övezetében elsősorban honvédelmi célt szolgáló létesítmények helyezhetők el a mindenkori jogszabályi környezettel összhangban. [jelenleg: a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője szakhatósági közreműködésével] Más építmény csak akkor helyezhető el, ha az adott objektum funkciójával összeegyeztethető.

Különleges beépítésre szánt közműterület [K-Km]

49. §

(1)	Különleges beépítésre szánt közműterületen elhelyezhető:

a)	közműlétesítmény (pl. vízmű, szennyvízátemelő, transzformátorállomás stb.), ezek műtárgyai, műszaki és biztonsági berendezései, valamint

b)	a közműhálózat üzemeltetéséhez, a telephely fenntartásához, védelméhez kapcsolódó építmény.

Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület [K-Mg]

50. §

(1)	Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területen elhelyezhető:

a)	mezőgazdasági üzemi rendeltetés,

b)	mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató, tároló rendeltetés,

c)	lovas turisztikai rendeltetés,

d)	a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetés, valamint

e)	a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetést (szociális épület, iroda, raktár, porta stb.)

céljára szolgáló építmény.

Különleges beépítésre szánt sportterület [K-Sp]

51. §

(1)	Különleges beépítésre szánt sportterületen elhelyezhető:

a)	sport- és rekreációs lelátó rendeltetés,

b)	a vízgazdálkodással, a vízi sportokkal és a horgászsporttal összefüggő műtárgy, építmény,

c)	horgászstég,

d)	a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó rendeltetés, valamint

e)	a tevékenységhez szorosan kapcsolódó rendeltetést (szociális épület, iroda, raktár, porta stb.)

céljára szolgáló építmény.

Különleges beépítésre szánt szennyvíztisztító telep területe [K-Sz]

52. §

(1)	Különleges beépítésre szánt szennyvíztisztító telep területen elhelyezhető:

a)	a szennyvizek kezelését biztosító mérnöki létesítmény, műtárgy, valamint

b)	a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetést (szociális épület, iroda, raktár, porta stb.)

céljára szolgáló építmény.

Különleges beépítésre szánt temetőterület [K-T]

53. §

(1)	Különleges beépítésre szánt temetőterületen elhelyezhető:

a)	egyházi és világi kegyeleti épület,

b)	ravatalozó,

c)	hűtőház,

d)	sírbolt, emlékmű,

e)	urnafal,

f)	kereszt, harangláb, emlékoszlop,

g)	virág és kegyeleti kellék árusításához szükséges rendeltetés, valamint

h)	a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetés (szociális épület, iroda, raktár, porta stb.)

céljára szolgáló építmény.

(2)	A temetőterület telekhatára mentén – ahol az fizikailag lehetséges – növénysáv létesítendő.

XI. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

38. Közlekedési terület [KÖu, KÖk]

54. §

(1)	A KÖk jelű kötöttpályás közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló területen elhelyezhető:

a)	a vasúti vágány, műtárgy, műszaki és biztonsági berendezés, ezek működtetéséhez szükséges építmény,

b)	raktár, szolgálati lakás, iroda,

c)	állomáshoz kapcsolódóan kiskereskedelmi-vendéglátó létesítmény,

d)	egyéb közlekedési pálya, várakozóhely (parkoló) mindezek zöldfelületi eleme, vízelvezetési és környezetvédelmi létesítménye, valamint

e)	közmű- és hírközlési létesítmény.

(2)	A KÖu jelű közúti közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló területen elhelyezhető:

a)	országos és helyi közúthálózati elem és annak csomópontja,

b)	tömegközlekedési megállóhely és építménye,

c)	várakozóhely (parkoló),

d)	kerékpárút, gyalogos út, járda, mindezek zöldfelületi eleme, vízelvezetési és környezetvédelmi létesítménye,

e)	közmű- és hírközlési létesítmény, valamint

f)	üzemanyagtöltő állomás és létesítménye.

39. Zöldterület – közkert [Zkk]

55. §

(1)	Zöldterületen a jogszabály vonatkozó rendelkezéseiben [OTÉK 27. § (3)] nevesített építménye(ke)n túl elhelyezhető:

a)	a pihenést és testedzést szolgáló építmény,

b)	a terület fenntartásához és védelméhez szükséges építmény, valamint

c)	a terület használói számára kialakított parkoló.

(2)	A közkert övezetbe tartozó területen épület(ek) engedélyezése csak kertépítészeti terv alapján történhet.

40. Erdőterület [Ev, Eg]

56. §

(1)	Az Országos erdőterületi adattárban szereplő erdőterületeken a kezelési terv előírásai az irányadóak.

(2)	Erdőterületen építmény – a hatályos jogszabályi előírásokkal [Az erdőről, az erdő védelméről és az erdő-gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77-83. § szakaszai] összhangban – csak kivételesen indokolt esetben, az erdőterület igénybevétele mellett helyezhető el.

(3)	Erdőterületen, az erdészeti hatóság előzetes engedélyével, elsősorban

a)	az erdőgazdálkodást szolgáló, valamint

b)	az elsődleges rendeltetéssel összhangban álló

építmény helyezhető el.

41. Mezőgazdasági területek [M]

57. §

(1)	Mezőgazdasági területen a jogszabály vonatkozó rendelkezéseiben [OTÉK 29. §] nevesített építmény(eke)n kívül, - a természetvédelmi elvek maradéktalan érvényesítése mellett - a megújuló energiaforrás (geotermikus, szélenergia, napenergia stb.) hasznosítására szolgáló építmény(ek) is elhelyezhető(k).

(2)	Építmény elhelyezésére, illetve birtokközpont kialakítására – amennyiben rendelkezésre áll – elsődlegesen művelésből kivett területként nyilvántartott telket, telekrészt kell felhasználni.

(3)	A mezőgazdasági övezetekben építményen csak környezetéhez illeszkedő, tájba illő, természetes anyagok (pl. fa, kő, tégla, cserép) alkalmazhatók.

Kertes mezőgazdasági terület [Mk]

58. §

(1)	Kertes mezőgazdasági terület övezetébe elsősorban a tanyaként nyilvántartott ingatlanok tartoznak.

(2)	Az övezetben a vonatkozó jogszabály [OTÉK 29. § (5)-(7)] szerinti birtokközpont nem alakítható ki.

Általános mezőgazdasági terület [Má]

59. §

(1)	Az övezetben a vonatkozó jogszabály [OTÉK 29. § (5)-(7)] szerinti birtokközpont kialakítható.

(2)	Az általános mezőgazdasági terület Natura 2000 területtel érintett részén:

a)	max 2%-os beépíthetőség érvényesíthető

b)	min. 10 000 m2 telekterlet alakítható ki, valamint

c)	a vonatkozó jogszabály [OTÉK 29. § (5)-(7)] szerinti birtokközpont nem alakítható ki.

42. Vízgazdálkodási terület [V]

60. §

(1)	Vízgazdálkodási terület övezetében elhelyezhető:

a)	a felszíni vízrendezés létesítménye és műtárgya,

b)	a meder használatával, fenntartásával összefüggő műszaki-technológiai létesítmény, valamint

c)	hídpillér.

(2)	A V-Sp jelű övezetben – a (1) bekezdésben részletezetteken túl – elhelyezhető:

a)	a vízgazdálkodással, a vízi sportokkal és a horgászsporttal összefüggő műtárgy, építmény,

b)	az a) pontban felsoroltakhoz szorosan kapcsolódó kiszolgáló létesítmény

ba)	fogadóépület,

bb)	csónakraktár,

bc)	maximum 1 db szolgálati lakás, valamint

c)	horgászstégek.

HARMADIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

61. §

(1)	E Rendelet 2016. január l-én   lép hatályba.

(2)	E Rendelet előírásait a hatálybalépése napját követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.

(3)	Hatályát veszti

a)Táborfalva Község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint a kapcsolódó szabályozási tervről szóló 1/2006. (I. 24.) önkormányzati rendelet

b) az állattartásáról szóló  13/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet.

Táborfalva, 2015. október 27.

…………………………………………..	…………………………………………..

Tóth Bertalan	Kundra Erika

polgármester	jegyző

1. melléklet a 13/2015. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Táborfalva Nagyközség Szabályozási Terve

/Jelmagyarázat, szelvényháló/

1.1. Táborfalva Nagyközség Belterületi Szabályozási Terve   M=1:4000

1.2. Táborfalva Nagyközség Külterületi Szabályozási Terve   M=1:10.000

2. melléklet a 13/2015. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Táborfalva Nagyközség építési övezetei / övezetei

2.1. Építési övezetek paraméterei

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet jele | Az építési telekre meghatározott |  |  |  | Az épületre |
| 2 |  | beépítés módja | legnagyobb beépítettség | legkisebb telekterület | legkisebb zöldfelület | legnagyobb épületmagasság |
| 3 |  |  | % | m2 | % | m |
| 4 | Ln-1 | SZ | 40 | 3000 | 30 | 14,5 |
| 5 | Lk-1 | SZ | 40 | 1500 | 40 | 9,0 |
| 6 | Lf-1 | O | 30 | 700 | 40 | 6,0 |
| 8 | Vt-1 | O, SZ | 70 | 800 | 20 | 10,5 |
| 8 | Vt-2 | O, SZ | 60 | 600 | 30 | 6,0 |
| 10 | Gksz-1 | SZ | 40 | 1000 | 30 | 6,0 |
| 12 | Gip-1 | SZ | 40 | 2000 | 30 | 9,0* |
| 13 | Gip-2 | SZ | 50 | 2500 | 25 | 6,0* |
| 14 | Gip-3 | SZ | 30 | 4000 | 40 | 9,0* |
| 15 | K-H-1** | SZ | 40 | K | 40 | 7,5 |
| 16 | K-H-2** | SZ | 10 | K | 40 | 7,5 |
| 17 | K-Km | - | 40 | K*** | 40 | 7,5 |
| 18 | K-Mg | SZ | 40 | 3000 | 40 | 6,0 |
| 19 | K-Sp | SZ | 30 | 3000 | 50 | 9,0 |
| 20 | K-Sz | SZ | 40 | K*** | 40 | 7,5 |
| 21 | K-T | SZ | 40 | K*** | 40 | 7,5 |

*	Az épületmagasság technológia indokoltság esetén növelhető.

**	Honvédelmi indokok bármely paramétert felülírnak.

***	„K” = kialakult legkisebb telekterület szabályozású építési övezetekre a sajátos rendeltetésből következő, szükségessé váló telekalakításra nincs előírt paraméter.

2.2. Övezetek paraméterei

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az övezet jele | A telekre meghatározott |  |  |  | Az épület |
| 2 |  | beépítés módja | legnagyobb beépítettség | legkisebb beépíthető telekterület | legkisebb zöldfelület | legnagyobb épületmagassága |
| 3 |  |  | % | m2 | % | m |
| 4 | KÖu | NR | 5 | NR | NR | 7,5* |
| 5 | KÖk | NR | 5 | NR | NR | 7,5* |
| 6 | KÖk-I | NR | 5 | NR | NR | 7,5* |
| 7 | Zkk | NR | 3 | 1000 | 60 | 7,5* |
| 8 | Ev | NR | NR | 1000 | NR | NR |
| 9 | Eg | NR | 0,5 | 1000 | NR | 4,0* |
| 10 | Má | NR | 3,0 | ** | NR | 7,5* |
| 11 | Mk | NR | 3,0 | ** | NR | 7,5* |
| 12 | V | NR | 5 | NR | NR | 4,0* |
| 13 | V-Sp | NR | 5 | NR | NR | 4,0* |

NR	Nem releváns, azaz magadásától el lehet tekinteni.

*	A megadott legnagyobb épületmagasság értéke - technológiailag indokolt esetben- növelhető.

**	A 253/1997. Korm. rendeletben szereplő paraméterek az irányadóak.

3. melléklet a 13/2015. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Egyes sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok

3.1.	Elővásárlási joggal érintett ingatlanok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | az elővásárlás célja | Hrsz. |
| 2 | Intézményfejlesztés. (Általános iskola bővítése) | 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 369, 372, 373, 374, 375, 376. |
| 3 | Intézményfejlesztés. (Ügyfélszolgálati iroda kialakítása) | 552, 553 |

3.2.	Kisajátítással érintett ingatlanok

Valamennyi helyi közút céljára történő lejegyzéssel, valamint közkert kialakítással érintett ingatlan.

Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok:

Hrsz.:

026/91, 026/147, 026/148, 771, 026/146, 026/149, 026/150, 026/103, 026/104, 026/107, 026/129, 026/151, 782, 026/152, 783, 026/128, 026/153, 785, 026/155, 018/4, 026/154, 490, 786/2, 492, 493, 479/19, 618, 012/19, 011/76, 011/75, 011/74, 360, 07/13, 07/18, 07/7, 07/12, 172, 05/11, 05/8, 2002/1, 0130/39, 095/9, 0130/27, 2001, 095/31, 0130/17, 0130/43, 2300/3, 0126/37, 0109/14

Közkert kialakításával érintett ingatlanok:

Hrsz.:

026/107, 026/128, 026/129

3.3.	Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok

Valamennyi nem szerkezeti jelentőségű, közlekedési célú közterületi kiszabályozással érintett ingatlan.

Hrsz.:

026/91, 026/147, 026/148, 771, 026/146, 026/149, 026/150, 026/103, 026/104, 026/107, 026/129, 026/151, 782, 026/152, 783, 026/128, 026/153, 785, 026/155, 018/4, 026/154, 490, 786/2, 492, 493, 479/19, 618, 012/19, 011/76, 011/75, 011/74, 360, 07/13, 07/18, 07/7, 07/12, 172, 05/11, 05/8, 2002/1, 0130/39, 095/9, 0130/27, 2001, 095/31, 0130/17, 0130/43, 2300/3, 0126/37, 0109/14

3.4.	Beültetési kötelezettséggel mint településrendezési kötelezéssel érintett ingatlanok

A Helyi Építési Szabályzat szöveges előírásai által, a mindenkori telekállapot függvényében érintett ingatlanok.

4. melléklet a 13/2015. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Állattartó épületek / építmények védőtávolsága

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Megnevezés | Állatok száma /db/ | Saját lakóépület | Szomszéd lakóépület | Fúrt kút | Élelmiszer előállítási egészségügyi, szociális, oktatási intézmény |
| 2 | Baromfi, galamb | 1-50 51-200 200 felett | 5 m 5 m 5 m | 10 m 15 m 20 m | 5 m 5 m 10 m | 50 db felett: 100 m |
| 3 | Nyúl, prémes állatok | 1-50 51-200 200 felett | 5 m 5 m 5 m | 10 m 15 m 20 m | 5 m 5 m 10 m | 50 db felett: 100 m |
| 4 | Sertés | 1-10 11-50 50 felett | 5 m 10 m 15 m | 15 m 25 m 30 m | 10 m 15 m 20 m | 10 db felett: 100 m |
| 5 | Szarvasmarha | 1-2 3-10 10 felett | 5 m 5 m 10 m | 10 m 20 m 30 m | 10 m 15 m 20 m | 2 db felett:100 m |
| 6 | Ló | 1-2 3-10 10 felett | 5 m 5 m 10 m | 10 m 20 m 30 m | 10 m 15 m 20 m | 2 db felett:100 m |
| 7 | Kecske, juh | 1-10 11-50 50 felett | 5 m 10 m 15 m | 10 m 20 m 30 m | 10 m 15 m 20 m | 10 db felett: 100 m |
| 8 | Zárt trágyatároló | Állat- létszámtól független | 10 m | 20 m | 20 m | 100 m |

1. függelék a 13/2015. (X.28.) számú önkormányzati rendelethez

Nemzetközi / országos jelentőségű értékek

1.1. függelék	Régészeti lelőhelyek

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lh szám | KÖH azonosító | Lelőhely neve /jelenség/ | Hrsz. |
| 2 | 1 | 39556 | Örkénypuszta /éremlelet/ | - |
| 3 | 2 | 58541 | Postadűlői tanya mögött /telep, temető/ | 0131/39 |
| 4 | 3 | 58542 | Kőhalom /temető, szórványlelet/ | 06 |
| 5 | 0 | 70003 | Kőhalomtól É-ra /szórványlelet/ | 09/9, 07/4, 07/15, 07/16 |

*	Valamennyi lelőhely általános szakmai védelem alatt áll.

-	Koordinátákat az adatszolgáltatás nem tartalmazott.

1.2. függelék	Természeti értékek*

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | Megnevezés | Hrsz. |
| 2 | Natura 2000 terület: SCI** – Turjánvidék (HUDI20051) | 086/33, 088, 089c, 091/18a, 091/19a, 094, 095/15, 095/28b, 095/28c, 095/32, 095/33, 095/34, 095/35, 095/36, 095/37, 095/38, 095/39, 095/40, 095/41, 095/42, 095/43, 095/48, 095/49, 0219/1, 0219/4, 0220, 0221, 0223 |
| 3 | nemzeti ökológiai hálózat: magterület, ökológiai folyosó, pufferterület | *** |

*	DINPI adatszolgáltatása alapján.

**	Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. Az aláhúzott helyrajzi számok

***	Helyrajzi számok felsorolása a táblázat alatt szerepel.

*** Magterülettel érintett ingatlanok

Hrsz.:

0223, 0222, 0221, 0220, 092, 0157/11, 0182, 0157/9, 0180, 0157/12, 0157/8, 0179, 0219/1, 0157/5, 0157/4, 0157/3, 0167, 0157/7, 0157/13, 0153, 0156, 0152, 0148/2, 0150, 0151/2, 0151/1, 0155, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0149, 0148/1, 0147, 0146, 0145

*** Ökológiai folyosóval érintett ingatlanok

Hrsz.:

0219/4, 0111/3, 0111/24, 0111/25, 0111/26, 0111/23, 0111/42, 0111/43, 0121/4, 0111/29, 0111/30, 0111/31, 0111/4, 0111/32, 0111/33, 0111/34, 0111/35, 0111/38, 0111/40, 0111/6, 0112, 0111/41, 0111/39, 0113/6, 0121/6, 0113/8, 0119, 0118/2, 0125/37, 0113/9, 0125/39, 0113/10, 0125/40, 0113/12, 0118/1, 0125/41, 0113/11, 0113/4, 0113/14, 0113/13, 0125/42, 0125/51, 0218, 0217/2, 0125/52, 0207/7, 0208/3, 0208/2, 0208/5, 0208/6, 0209, 0207/6, 0203, 0210, 0204, 0202/5, 0202/1, 0201/3, 0184, 0183, 0188

*** Puffer területtel érintett ingatlanok

Hrsz.:

095/28, 095/29, 095/12, 095/49, 095/43, 086/33, 095/48, 088, 089, 090, 091/19, 095/32, 095/33, 095/35, 095/37, 091/18, 095/39, 091/21, 091/17, 091/20, 095/41, 094, 095/34, 095/42, 095/36, 095/38, 091/16, 095/40, 091/23, 091/22, 091/7, 091/15, 095/15, 091/12, 091/14, 091/5, 091/4, 091/13, 091/3, 093/17, 091/11, 091/10, 091/9, 093/16, 091/2, 091/8, 093/15, 093/19, 093/14, 093/4, 093/1, 093/11, 093/10, 093/8

2. függelék a 13/2015. (X28.) önkormányzati rendelethez

Helyi jelentőségű értékek

2.1. függelék	Művi értékek

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | besorolás | megnevezés | hely |
| 2 | védett terület | Honvéd utcai tiszti lakóépületek együttese | Honvéd utca [hrsz. 0207/2-4, 0207/8-9] |
| 3 | védett épületek | Művelődési ház | Köztársaság tér 2. [hrsz. 548] |
| 4 |  | Lakóépület (vadászház) és magtár épület | Jajj-major [hrsz. 0181/4] |
| 5 |  | Honvédségi lovarda épülete | [hrsz. 0116/5] |
| 6 | védelemre javasolt épületek* | volt Templom | Tarcsay út. [hrsz. 0116/5] |
| 7 |  | Templom | Kossuth Lajos utca [hrsz. 619/1] |
| 8 |  | Imaház és Kápolna | Kossuth Lajos utca 62. [hrsz. 657] |

*	A védelem alatt nem álló objektumok védelem alá helyezéséről külön önkormányzati rendelet gondoskodik.

2.2. függelék	Természeti értékek

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | besorolás | megnevezés | hely |
| 2 | védett terület | Takács-rét | Takács-rét [hrsz. 026/131-135] |

3. függelék a 13/2015. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Hatályos jogszabályok kivonatos jegyzéke

Általános

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről [Étv.]

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről [OTrT]

2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről [BATrT]

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésről

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről, a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről [OTÉK]

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásról

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

312/2012. (XI. 9.) Korm. rendelet a az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentés alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az ipari parkokról

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről

24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről

5/2012. (V. 10.) ÖK rendelet Pest Megye Területrendezési Tervéről [Pest Megye TrT]

Közlekedés

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról

103/2003. (XII. 2.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (4. számú melléklet: a 103/2003. (XII. 2.) GKM rendelethez: Országos Vasúti Szabályzat)

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

e-ÚT 03.03.21 számú Útügyi műszaki előírás a szintbeni közúti csomópontok méretezéséről és tervezéséről

e-ÚT 02.01.41 számú Útügyi műszaki előírás a településrendezési tervek közlekedési munkarészeinek tartalmi követelményeiről

e-ÚT 03.02.21 számú Útügyi műszaki előírás közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozásáról

e-ÚT 03.03.21 számú Útügyi műszaki előírás a szintbeni közúti csomópontok méretezésére és tervezésére

e-ÚT 03.01.11 számú Útügyi műszaki előírás a közutak tervezéséről

Kulturális örökségvédelem

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól

5/2010. (VIII. 18.) NEFRI rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályozásáról

Környezet- és természetvédelem

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

2/2005.(I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-használati engedélyezési eljárásról

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

5/1990. (VI. 18.) KöM rendelet a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet létesítéséről

9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

134/2013. (XII. 29.) VM rendelet a nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról.

8002/2005. KvVM tájékoztató a nyílt karszt területek jegyzékéről /Nem hatályos!!!/

Termőföldvédelem

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről [Tfvt.]

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

Erdővédelem

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdő-gazdálkodásról [Evt.]

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdő-gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Vízvédelem

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról

27/2004. (XII. 25) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról

28/2004. (XII. 25.) KvVm rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk szabályairól

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjéről

Zaj. és rezgésvédelem

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Talajvédelem

43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről

Levegővédelem

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

Hulladékgazdálkodás

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

Tűzvédelem

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Egészségügy

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

Bányászat, geológia

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

Közművek

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról

MSZ 7487/2-80

MSZ 7487/3-80

Villamos energia

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmű, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

Vezetékes gázellátás

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Távhő-ellátás

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Hírközlés

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2003. évi CI. törvény a postáról

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról /26.§/

Katasztrófavédelem

1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról

95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

26/2014. (III. 25.) VM rendelet egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról